Лекция 13

## Способы защиты населения

13.1. Коллективные и индивидуальные средства защиты.
13.2. Санитарные мероприятия по защите населения. Дегазация, дезинфекция, дезактивация, дератизация и другие виды обработки.

13.1.Коллективные и индивидуальные средства защиты
средства защиты населения

Инженерная защита населения — это применение специальных инженерных сооружений и технических мероприятий для сохранения жизни и здоровья людей в чрезвычайных ситуациях.

Коллективные средства защиты населения — один из основных способов защиты людей от аварий, последствий землетрясений, а также поражающих факторов современных средств массового уничтожения.

Одним из таких способов является укрытие людей в защитных сооружениях, относящихся к коллективным средствам защиты. В системе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций к таким сооружениям относятся убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укрытия.

Коллективные средства защиты населения — один из основных способов защиты людей от последствий аварий, стихийных бедствий, а также от поражающих факторов современных средств массового поражения. Одним из таких способов является укрытие людей в защитных сооружениях, относящихся к средствам коллективной защиты.

К таким сооружениям, используемым в системе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, относятся убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укрытия.

Убежища обеспечивают надёжную защиту от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения, поражающих факторов ядерного взрыва, а также от отравляющих веществ (ОВ), бактериологических средств и сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ).

Защита производительных сил от современных средств поражения, стихийных бедствий, аварий на радиационно и химически опасных объектах является одной из важнейших государственных задач. Защитные сооружения должны располагаться как можно ближе к местам укрытия людей.

От воздействия воздушной ударной волны ядерного взрыва может защитить только специально рассчитанное и построенное убежище. Прочность защитных сооружений и наличие в них фильтровентиляционных установок позволяют в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения, а также при массовых пожарах обеспечивать защиту людей и их нормальную жизнедеятельность в течение нескольких суток.

Защитные сооружения подразделяются на встроенные и отдельно стоящие.

К встроенным относятся подвалы и полуподвалы производственных, общественных и жилых зданий. В качестве отдельно стоящих могут использоваться подземные переходы, галереи, шахты и горные выработки, оборудованные для укрытия. Защитные сооружения должны располагаться как можно ближе к местам проживания основной массы населения.

Для оборудования убежищ могут применяться простейшие фильтро-вентиляционные устройства промышленного изготовления или изготовленные из подручных материалов.

## Индивидуальные средства защиты

Индивидуальные средства защиты предназначены для защиты людей от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериологических (биологических) средств. К ним относятся средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, противопылевые ватно-марлевые повязки и тканевые маски), средства защиты кожи, защитная одежда, вспомогательные средства защиты кожи, а также индивидуальные медицинские средства защиты.

Фильтрующие противогазы (ГП-5, ГП-5М, ГП-4У и др.) относятся к индивидуальным средствам защиты органов дыхания. Они предназначены для защиты человека от радиоактивных веществ в виде пыли, газов, дыма, паров, тумана (аэрозолей), а также от отравляющих веществ, применяемых в виде жидко-капельных аэрозолей, и от бактериальных средств, находящихся в окружающей среде в виде мелких частиц или высохших микроорганизмов. Очистка воздуха осуществляется с помощью химического поглотителя и противоаэрозольного фильтра.

Фильтрующий противогаз состоит из лицевой части и фильтрующе-поглощающей коробки. В комплект противогаза также входят сумка для хранения и переноски и коробки с противозапотевающими плёнками для стекол. Противогазы ГП-5 и ГП-5М имеют малогабаритную фильтрующе-поглощающую коробку и лицевую часть в виде шлем-маски.

Респираторы и простейшие средства защиты предназначены для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, аэрозолей и бактериальных средств. При наличии в воздухе отравляющих веществ в качестве средства защиты используется только противогаз. Действие респираторов и простейших средств защиты основано на механической фильтрации загрязнённого воздуха.

Противопылевая тканевая маска (ПТМ-1) является одним из наиболее надёжных простейших средств защиты органов дыхания.

В зонах радиоактивного, химического и бактериологического заражения для защиты не только органов дыхания, но и кожи, личный состав формирований использует специальные защитные костюмы: фильтрующий защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный комплект. Население, не занятое работами в очагах поражения, применяет простейшие средства защиты кожи: производственную спецодежду (куртки, брюки, комбинезоны из брезента или прорезиненной ткани), халаты с капюшонами.

Защитными свойствами обладают и некоторые виды бытовой одежды: плащи и куртки из прорезиненных тканей или хлорвиниловой плёнки, плотные пальто из сукна или драпа, утеплённые кожаные перчатки и др. Для защиты от паров отравляющих веществ наружную одежду пропитывают специальной пастой (К-4) или мыльной эмульсией.

## 2.Санитарные мероприятия по защите населения

### Дегазация, дезинфекция, дезактивация, дератизация и другие виды обработки

В результате применения ядерных, химических и бактериологических средств заражаются территории населённых пунктов, здания, сооружения, транспорт и различные предметы. Обеззараживание является трудоёмким процессом. Лица, работающие на заражённых территориях, должны быть физически выносливыми, обученными и уметь работать с техникой и специальными веществами, поскольку обработка территорий, одежды, обуви и других предметов проводится в противогазах, защитных комбинезонах из прорезиненной ткани, защитных перчатках и резиновой обуви.

Как правило, такие работы выполняют специальные формирования гражданской обороны, оснащённые машинами, приборами и необходимым оборудованием. В отдельных случаях в состав таких формирований могут привлекаться учащиеся старших классов. Им разрешается помогать в приготовлении растворов, доставке материалов, подготовке техники к работе и заполнении ёмкостей дезактивирующими и другими растворами.

Все лица, находившиеся на заражённой территории, проходят частичную санитарную обработку и обеззараживание одежды, обуви и средств защиты. При необходимости население направляется на пункты полной санитарной обработки. Каждый обучающийся должен уметь самостоятельно и правильно проводить частичную обработку своей одежды, обуви и средств защиты, а также оказывать помощь другим. Знание эффективных способов обеззараживания позволяет значительно снизить степень поражения, а иногда и полностью предотвратить его.

Дезактивация — это удаление радиоактивных веществ с поверхности заражённых объектов. Она проводится различными способами: протиранием или смыванием водой радиоактивных веществ с поверхности металла, камня, асфальта, древесины, обуви, средств защиты, а также изделий из резины и пластмассы. Эффективной является обработка загрязнённых поверхностей моющими растворами, которые удаляют радиоактивные частицы не только с поверхности, но и из пор, щелей и углублений. Наилучший эффект достигается при последовательной обработке моющим раствором и чистой водой.

При дезактивации почвы, снега, кормов и отдельных видов продовольствия удаляется верхний заражённый слой. Радиоактивные вещества с одежды, мягкой мебели и предметов быта (одеяла, подушки, матрасы и др.) удаляются с помощью пылесоса, щёток, выбивания и вытряхивания.

Дегазация — это удаление или обезвреживание отравляющих веществ с поверхности заражённых объектов. При смывании отравляющих веществ растворителями или удалении верхнего слоя снега и почвы они переходят в растворитель либо остаются в снятом слое, то есть фактически удаляются с объекта.

Дезинфекция — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение болезнетворных микроорганизмов и их переносчиков. Мытьё полов, протирание мебели влажной тканью, стирка белья и другие меры удаляют микробы с поверхности, но не всегда полностью уничтожают их. Наиболее надёжным способом дезинфекции является воздействие высокой температуры. При температуре горячего воздуха около 170 °C погибают даже наиболее устойчивые микроорганизмы. Кипячение в течение 2–3 часов также обеспечивает их уничтожение. Применяется и газовый метод дезинфекции.

Территории городов, производственные объекты, дороги, здания, транспортные средства, вооружение и технику обеззараживают с помощью специально оборудованных машин гражданской обороны, предназначенных для дезактивации, дегазации и дезинфекции. Для этих целей используют поливочно-моечные, ассенизационные, пескоразбрасывающие, снегоуборочные машины, сельскохозяйственную технику (различные опрыскиватели), дорожностроительные машины (бульдозеры, грейдеры и др.), а также ручные и переносные опрыскиватели, гидропульты, лопаты, щётки, метлы и кисти.

### Контрольные вопросы:

- Что понимается под защитой населения при чрезвычайных ситуациях?

- Какие основные способы защиты населения применяются при ЧС?

- Что относится к инженерной защите населения?

- Какие сооружения относятся к коллективным средствам защиты?

- Какие виды защитных сооружений используются в системе гражданской обороны?

- От каких поражающих факторов защищают убежища?

- Чем отличаются встроенные защитные сооружения от отдельно стоящих?

- Какие требования предъявляются к размещению защитных сооружений?

- Что такое противорадиационные укрытия (ПРУ)?

- Какие средства относятся к индивидуальным средствам защиты органов дыхания?

- В каких случаях используются фильтрующие противогазы?

- Чем отличаются противогазы от респираторов и простейших средств защиты?

- Какие средства защиты кожи применяются в зонах заражения?

- Какие виды бытовой одежды обладают защитными свойствами?

- Для чего применяется специальная паста или мыльная эмульсия при химическом заражении?

- Что такое санитарная обработка населения?

- Какие виды санитарной обработки применяются при ЧС?

- Что такое дезактивация и в каких случаях она проводится?

- Какие способы дезактивации существуют?

- Что такое дегазация и чем она отличается от дезактивации?

- Что такое дезинфекция и какие методы её проведения применяются?

- В чём заключается термический метод дезинфекции?

- Какие работы относятся к дератизации?

- Какие формирования выполняют работы по обеззараживанию территорий и объектов?

- Какие средства и техника используются для дегазации, дезинфекции и дезактивации?

- Почему знание способов обеззараживания важно для снижения степени поражения населения?